настройка

ADSL маршрутизаторОВ

DLINK

Серии 2500-2600

Краткая инструкция пользователя.

Самостоятельная настройка ADSL модемов Dlink  серии 2500-2640

Для настройки модема необходимо воспользоваться его веб интерфейсом, для этого необходимо открыть любой интернет браузер (internet explorer) и в адресной строке набрать адрес: 192.168.1.1 , убедившись до этого, что сетевое подключение по локальной сети подключено.

После чего вы получите запрос авторизации для входа на модем, по умолчанию пользователь: 	admin

пароль: 		admin

После этого откроется веб интерфейс модема:

Слева вы увидите основные пункты меню модема

- Device Info

- Quick Setup

- Advanced Setup

- Diagnostics

- Managment

Для настройки Интернет подключения заходим в меню Advanced Setup подменю  WAN здесь вы увидите несколько таблицу соединений, если модем сброшен на заводские настройки, таблица будет пустая как на рисунке ниже. Если уже будут созданы какие либо подключения рекомендуем вам их удалить, поставив на против них галочку Remove и нажав соответствующую кнопку Remove. Нам необходимо добавить первое подключение, для этого кликнем мышью на кнопку Add:

Далее настраиваем соединение с Интернетомв соответствии с рисунками ниже:

PORT:	0

VPI	0

VCI:	35

Нажимаем Next

Connection Type: 	PPPoA

Encap: 			VC-MUX

Next

В пунктах Username и Password необходимо указать Ваши логин и пароль доступа из договора с Ростовским филиалом ОАО «Ростелеком».

NAT enable

В пункте Obtayn default gateway automatically ставим галочку.

Нажимаем Next

Обязательно галочка на Use WAN Service

Next

Сохраняем все настройки нажатием на кнопку Save

После чего мы увидим в меню созданных соединений первую строку с настройками, далее намнеобходимо сохранить настройки и перезагрузить модем нажав кнопку Save/Reboot

Интернет настроен.

Для настройки IPTV необходимо снова пройти в меню  Advanced Setup >> WAN создаем еще одно подключение, нажав Add.

PORT:	0

VPI	0

VCI:	38

Connection Type: 	Bridging

Encap: 			LLC/snap-br

Obtain an ip address automatically

Obtayn default gateway automatically

Obtain DNS server addresses automatically

NAT enable

Видим готовые два соединения.

Нажимаем кнопку Save/Reboot

Интернетом и IPTV после сохранения настроек и перезагрузки модема (с учетом того что эти услуги вам подключены со стороны АТС) можно пользоваться.