настройка

ADSL маршрутизаторОВ

DLINK

Серии 2500-2600

с интерфейсом на русском языке

Краткая инструкция пользователя.

Самостоятельная настройка ADSL модемов Dlink  серии 2500-2640 с интерфейсом на русском языке.

Для настройки модема необходимо воспользоваться его веб интерфейсом, для этого необходимо открыть любой интернет браузер (internet explorer) и в адресной строке набрать адрес: 192.168.1.1 , убедившись до этого, что сетевое подключение по локальной сети подключено.

После чего вы получите запрос авторизации для входа на модем, по умолчанию пользователь: 	admin

пароль: 		admin

После этого откроется веб интерфейс модема:

Слева вы увидите основные пункты меню модема

- Начало

- Статус

- Сеть

- Межсетевой экран

- Дополнительно

- Система

Для настройки Интернет подключения заходим в меню Сеть  подменю  WAN, здесь вы увидите  таблицу соединений. Для Корректной настройки и исключения дальнейших проблем рекомендуется удалить все созданные соединения, зайдя в каждое из них (нажатием на Имя) и выбрав кнопку удалить.

Удалив все соединения нажмите на кнопку – Добавить WAN

Далее настраиваем соединение с Интернетом в соответствии с рисунками ниже:

Тип соединения: 	PPPoA

Метод инкапсуляции: 	VC-MUX

VPI: 0

VCI: 35

NAT: Включен

В пунктах РРР Имя пользователя  и РРР Пароль необходимо указать Ваши логин и пароль доступа из договора с Ростовским филиалом ОАО «Ростелеком».

Важно! Режим PPPoA используется для настройки соединения с Интернетом для города Ростов-на-Дону, для пользователей с области необходимо выбрать режим:

Тип соединения: PPPoE

Инкапсуляция: LLC

Если настройки введены верно, нажимаем кнопку Изменить

После чего мы увидим в меню созданных соединений первую строку с настройками, далее намнеобходимо сохранить настройки и перезагрузить модем нажав кнопку Сохранить  в правом верхнем углу.

Интернет настроен.

Для настройки IPTV необходимо снова пройти в меню  Сеть>>WAN создаем еще одно подключение, нажав Добавить WAN.

Тип соединения: 	Bridge

Метод инкапсуляции: 	LLC

VPI: 0

VCI: 38

NAT: Включен

Интернетом и IPTV после сохранения настроек и перезагрузки модема (с учетом того что эти услуги вам подключены со стороны АТС) можно пользоваться.